- 招标项目需求及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 信息化工程 |  |  |  |
| 1 | 入区登记大厅1间 |  |  |  |
| 1.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 4 |
| 1.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：≥3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 4 |
| 1.3 | 入区摄像头 | 1.支持≥1080p 全高清视频通话； 2.采用推荐系统，可进行全高清视频录制； 3.支持H.264 视频压缩； 4.内置自动降噪功能的内置双重立体声麦克风； 5.支持光线不足自动校正； 6.可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器； 7.兼容Windows® 7（32 位或 64 位）、Windows 8 或 Windows 10。 | 台 | 2 |
| 1.4 | 智能光盘刻录终端 | 1.功率：40W(运行), 28W(待机)； 2.电压：AC 100V - AC 240V； 3.频率：50Hz - 60Hz； 4.专业蓝光刻录机； 5.生产速度（刻录+打印）：CD≥15张/小时*1；DVD≥8 张/小时*1, BD≥3张/小时； 6.支持与办案中心管理软件互联互通，实现一键刻录轨迹视频功能。 | 台 | 2 |
| 1.5 | 二代身份证读取器 | 1. 射频技术：符合ISO14443 Type B标准 ； 2. 保密模块：身份证核验系统专用模块 ； 3. 读卡距离 ：不小于5CM 电源系统 ； 4. 读卡时间：<1S ； 5. 卡片与感应区最大平面张角：≥70度 ； 6. 工作频率：13.56MHz ； 7. 校验循环冗余校验：（CRC） ； 8. 与卡片的通讯速率：≥106Kbps ； 9. 通讯接口：RS232或USB通讯接口 。 | 台 | 2 |
| 1.6 | 可视对讲分机 | 1. 显示屏：≥7寸彩色TFT LCD； 2. 分辨率：≥1024×600； 3. 操作方式：电容式触摸屏； 4. 操作界面：扁平化风格UI操作界面； 5. 音质：支持噪声抑制和回声消除处理； 6. 以太网：10M/100M自适应； 7. 网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP； 8. 报警输入：支持≥8路有线防区接入； 9. 网口：≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 10. 材质 ：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板； 11. 电源：对讲专用交换机网线供电或DC12V； 12. 功耗 ：≤6w。 | 台 | 1 |
| 1.7 | 可视对讲室内机 | 1.摄像头：CMOS低照度≥200W像素双目摄像机； 2.视频压缩标准:H.264，分辨率：≥1920×1080； 3.深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：≥10000张； 4.用户数量：≥20000个； 5.合法卡数量：≥100000张； 6.显示屏：≥4.3寸彩色非触摸 TFT LCD，分辨率：≥800*480； 7.操作方式：触摸按键； 8.操作界面：液晶显示，简易菜单； 9.音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 10.支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别； 11.支持二维码开门； 12.RS485：≥2个，RS485半双工； 13.网络参数:10M/100M/1000M自适应，支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； 14.IO输入：≥4个； 15.门锁继电器：≥2个； 16.含磁力锁，磁力锁支架、开门开门按钮。 | 台 | 1 |
| 2 | 人身检查、物品暂存、信息采集室1间 |  |  |  |
| 2.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 4 |
| 2.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 4 |
| 2.3 | 金属安检门 | 1.区位显示：产品分成≥18防区，18区位显示可疑物能在每个区域准确显示； 2.频率设置：可自动设≥11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置； 3.灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有≥2000级灵敏度； 4.统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数； 5.四侧定位灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°； 6.声光报警：至少9款报警提示音可调，音量大小可调，报警时间长短可调； 7.面板显示：采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换； 8.防震设计：在刮风或人为晃动下不会误报； 9.一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择； 10.门体材质：外表采用PVC，防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形； 11.遥控操作：使用遥控器对参数进行设置，参数可以设密码保护，非授权人员无法进行操作； 12.网络连接：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数； 13.安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | 台 | 1 |
| 2.4 | 手持金属探测器 | 1.电源：标准9v叠层碱性电池 ; 2.警模式：声(震)光同步报警 。 | 个 | 3 |
| 2.5 | 伤痕抓拍摄像机 | 1.支持最大2560×1440 @30 fps高清画面输出； 2.支持H.265高效压缩算法； 3.支持≥2倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 4.采用高效红外阵列，低功耗，最远照射距离≥30 m； 5.支持镜像、一键恢复功能； 6.支持350°水平旋转，垂直方向0°~90° ； 7.支持300个预置位，8条巡航扫描； 8.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 9.支持定时抓图与事件抓图功能； 10.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能； 11.内置麦克风，同时支持≥1路音频输入和≥1路音频输出； 12.内置扬声器（内置功放），可无须外接音频设备实现双向语音对讲； 13.内置≥1路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能； 14.支持最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储； 15.报警输入: ≥1路报警输入； 16.报警输出:≥ 1路报警输出； 17.音频输入: 内置麦克风，≥1路音频输入； 18.音频输出: 内置扬声器，≥1路音频输出。 | 台 | 7 |
| 2.6 | 智能安检储物终端 | 一、硬件参数： 1.开门方式：双侧开门; 2.工艺：箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，箱门背面增加加强筋； 3. 环境湿度：0-90% ； 4. 断电数据保存时间：≥10年； 5. 环境温度：0℃ -50℃ ； 6. 柜体材质：钢板（1MM）； 7. 运算设备：内存：≥8G，硬盘：≥128G固态，产品应符合国产化自主可控要求； 8. 前置触摸屏：≥15.6 寸电容式触控输出设备； 9. 后置触摸屏：≥15.6 寸电容式触控输出设备； 10.刷卡器：感应距离8cm-15cm，传输媒介USB数据线; 11.尺寸：长：≥2000MM，高：≥2000MM，宽：≥450MM； 二、嵌入式软件参数： 1、支持与管理软件互联互通； 2、支持物品的暂存； 3、支持物品的领取； 4、支持手环绑定授权开柜； 5、支持管理民警卡片授权开柜； 6、支持通过WEB管理软件远程开柜； 7、支持存储状态可视化展示，包括柜子形态、当前分配人员，通过颜色区分是否占用。 | 组 | 1 |
| 2.7 | 高拍仪 | 1.扫描元件：CMOS； 2.像素：主摄像头：≥1000万，副摄像头：≥200万； 3.光学分辨率：主摄像头：≥3648×2736dpi，副摄像头：≥1600×1200dpi； 4.扫描范围：A3，A4； 5.扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件。 | 台 | 1 |
| 2.8 | 信息采集设备 | - 数据对接标准及功能 - 1.支持与《全国公安机关DNA数据库应用系统》无缝对接； - 2.依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省DNA实验室编号规则要求自动生成全国唯一的DNA实验室编号； - 3.自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等； - 4.自动调用条码打印机提示民警打印出《人员DNA采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA实验室编号（唯一）、条码； - 5.自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法制（或三联单）审核人员； - 6.系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关DNA数据库应用系统》中，以解决以往在DNA系统中的重复录入问题。 二、软件功能 - 1.采集人脸三面照：系统按采集顺序自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，检测图像中是否有人脸，若有人脸，则自动定位眼睛位置，判断人脸双眼间距是否过小；判断人脸图像的模糊程度、曝光程度、对比度等是否符合要求；判断人脸图像是否存在阴阳脸、姿态是否是正面；判断检测到的人脸图像眼睛是否闭合，对眼睛闭合的人脸图像给出提示；判断检测到的人脸图像是否佩戴眼镜、眼镜是否有反光；根据指定的人脸标准化模板对检测到的人脸图像标准化，输出标准大小的人脸图像；人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的常口、全国在逃人员、打一建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实身份、是否属在逃人员、是否有前科等。 - 2.采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，在一定程度上自动适应各种类型的指掌纹，如干湿程度不同的人群等；采集后自动入本市指纹库，并自动提交到省库进行查重，结果会自动返回到采集端，以提示民警当前被采集人员是否有前科和打击处理轨迹。需与河南省公安厅《指掌纹自动识别系统》无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能。 - 3.人员足迹采集：软件依序自动驱动足迹采集设备，并以引导采集的方式提示民警对嫌疑人的足迹进行采集，且在采集后自动将人员详细信息复用给本地市已建的足迹系统，最后将足迹系统中生成的足迹编号传回警综。 - 4.声纹采集：软件依次自动调用声纹采集设备，提示民警对当前人员进行人员声纹的采集，并自动将人员信息复用给声纹系统，最后将声纹系统中生成的人员编号传回警综。 - 5.手机采集：系统自动将人员信息传递给相应的手机采集系统，并打开手机采集界面，提示民警在该界面对嫌疑人的手机进行采集，采集的手机信息会自动保存到当地已建的手机采集平台中，采集完成后再将手机系统中的人员编号传回警综。 - 三、硬件设备 - （一）人员信息一体化采集工作台 - 1.控制台外部尺寸：长度≥1750mm；宽度≥820mm；高度≥920mm（高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； - 2.台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚≥1 mm，主体结构钢板厚度≥1.5mm,表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。 - 3.人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高自动控制照相设备升降，升降行程≥500mm。可调节上、下、左、右方向； - 4.液晶显示器倾斜30度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； - 5.键盘使用桌面下方活动托盘；采集柜桌面集成随身物品采集区域；该区域包含刻度尺，刻度尺范围≥L300mm*W200mm； - 6.所预留的内部位置能够安装工控机、打印机、显示器、指掌纹采集仪、二代证阅读器。 - 7.控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。 （二）工控机 - 1.机型：标准上架型整机； - 2.内存容量：≥8G ； - 3.硬盘容量：≥500G； - 4.机械硬盘≥1T； - 5.USB数量：≥12 ； - 6.显示器：≥21.5英寸，宽屏。 - （三）身份证阅读器 - 1.工作频率：13.56MH±7kHz； - 2.阅读时间：< 1S； - 3.阅读距离：0～3cm。 - （四）指掌纹采集系统 - 1.平面掌纹采集窗口≥118.9mm x 118.9mm； - 2.指纹有效采集面积32.5mm×32.5 mm,面积允许误差为±0.4 mm； - 3.图像分辨率≥500dpi，允许误差为±1%； - 4.图像灰度级为每个像素点灰度量化为256级； - 5.光学畸变≤1%； - 6.指纹采集和掌纹采集为一体化设备； - 7.指掌纹采集仪支持平面指纹的四连指采集； - 8.采集高清晰暗背景光学成像系统； - 9.采用大面阵掌纹采集技术，生成无拼接掌纹图像。 （五）相机 1.传感器类型：CMOS； 2.显示屏尺寸≥3英寸，显示屏像素≥92万像素液晶屏；3.传感器尺寸APS画幅（≥22.3*14.9mm），有效像素≥1800万，最高分辨率≥5184×3456，高清摄像：全高清（1080）。 （六）高拍仪 1.像素：≥500万； 2.最大分辨率：2592x1944dpi； 3.扫描范围：A4； 4.扫描速度1秒。 （七）打印设备 1.分辨率：≥203dpi（8点/毫米）； 2.打印速度：≥102mm/s； 3.最大打印宽度：≥104mm； 4.最大打印长度：≥991mm； 5.存储：≥8MB； 6.介质传感器：反射式、穿透式。 （八）通讯设备全数据采集仪 A、性能参数 1. 产品采用一体化便携式设计的统一工作平台，将专业计算机、多功能读卡模块、并行采集模块等硬件与智能采集、智能聚合等功能集成于一体，便于携带，操作简单； 2. 专业硬件设备配置：内存：≥8GB；固态硬盘：≥1TB高速固态硬盘（可扩展）；11.6英寸高亮度触摸液晶显示器，分辩率1366×768；兼容国内所有SIM卡(包括2G\3G\4G\5G)，支持各类Flash卡（包括SD/TF）；支持3路并行智能采集。 B、功能参数 1.支持通过多种连接通道（数据线、WiFi、蓝牙、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取，自动加载手机驱动，智能识别品牌机和智能机型号、操作系统等信息，自动侦测功能机字库类型，智能化一键式提取。智能提取助手，可根据型号检索各类手机操作系统类别、上市时间、CPU类型、读取方式、手机图片、数据接口及手机设置步骤，推荐提取方式，智能引导快捷完成数据提取。 2.支持提取手机基本信息、存储文件和应用信息，包括常用APP与重点关注的高危敏感APP以及应用分身信息； 3.支持3路并行智能采集手机数据； 4.支持解析手机基本信息、存储文件和超过160种应用信息； 5.支持iOS备份文件解析； 6.支持Android备份文件解析，支持ADB备份解析，支持主流安卓手机品牌自带备份工具备份解析； 7.支持镜像文件解析，包含Android、iPhone、山寨功能机等镜像文件解析； 8.支持手机基本信息中已有数据的提取及删除数据的恢复； 9.支持手机应用程序已有数据的提取和文字、语音、视频、文档等已删除数据的恢复； 10.支持深度恢复已删除数据及文件。 （九）足迹采集系统 1.该设备是一款人员多维足迹信息采集设备。可快速采集到人员鞋底图像、赤足足迹图像、鞋面图像三种足迹数据，广泛适用于人员足迹信息采集的各类场景，设备应用于人员基础信息采集足迹信息采集过程，可以自动采集嫌疑人行走中的足迹并生成标准的足迹花纹图片，同时实现对嫌疑人鞋面信息的多维度采集。 （十）声纹采集系统 1.麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于16路麦克风组成； 2.噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 3.采集距离：有效采集距离不低于1.5米； 4.灵敏度（参考1 V/Pa，1 kHz）：50mV/Pa； 5.入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理； 6.采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度； 7.语音活动检测：具有语音活动检测功能，能够检测和去除无人声静音段； 8.有效时长检测：具有有效语音时长检测功能，有效语音时长不足，则无法上报语音； 9.平均能量检测：具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于-25dB； 10.说话人数检测：具有说话人数检测功能。要求采集范围内仅有一人且为同一人语音，如说话人数超过一人，则无法上报语音； 11.批量上报：针对离线采集或者其他需要批量上报语音的情况，支持用户将采集完成的语音进行批量上报。（十一）虹膜采集仪 1.采集时间 <1S； 2.虹膜采样分辨率≥20pixel/mm； 3.灰度等级利用率≥6比特； 4.虹膜瞳孔对比度≥30； 5.虹膜巩膜对比度≥10； 6.虹膜有效区域占比≥60%； 7.用眼安全：符合IEC62471、 GB/T 20145-2006； 8.通讯接口：接口形式 USB 2.0。 （十二）身高体重足长信息采集仪 1.用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据； 2.体重测量范围：10kg-200kg，分度0.1kg； 3.身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm； 4.足长测量范围：0cm-35cm，分度为1cm； 5.3组1寸数码管分别显示：身高、体重、足长。 | 台 | 2 |
| 3 | 等候室6间 |  |  |  |
| 3.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 12 |
| 3.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 12 |
| 4 | 审讯室13间 |  |  |  |
| 4.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 26 |
| 4.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 26 |
| 4.3 | 温湿度显示器 | 1.显示屏采用静态显示温湿度和时间，防止录像图像闪烁，表面防白光处理技术，用于公安局、检察院、法院、监狱审讯室同步录像使用。采用高精度的温湿度传感器，性能稳定可靠，可精确检测温度、湿度，并具有温、湿度校准功能，可以通过按键对温湿度数据进行校准，可同步录像应用，将采集到的温、湿度数值和时间数据通过软件传送到计算机上，便于计算机对环境的温度、湿度进行集中显示和时间同步。并且具有温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。 2.温度测量范围：-50℃ - 100℃； 3.温湿可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％； 4.数值可视距离: 25m左右； 5.误差范围：不超过20秒/年； 6.供电电压：AC 220V±15％； 7.计时时钟测量精度：2PP。 | 台 | 13 |
| 4.4 | 32寸示证设备 | 1.屏幕尺寸：≥32英寸； 2.分辨率：≥720P； 3.屏幕比例：16:9； 4.背光源： LED； 5.背光方式：直下式（D-LED）； 6.刷新率：60Hz； 7.可视角度：175/175度； 8.响应时间：≤6ms； 9.扫描方式：逐行扫描。 | 台 | 12 |
| 4.5 | 智能辅助办案平台 | - 远程指挥 1.支持缩略图列表展示审讯室2.支持指挥室查看审讯室的实时监控画面 3.支持实时监控画面弹出框显示 4.支持请求查看摄像头视频 5.支持指挥室请求查看审讯室的实时笔录（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 6.支持语音进行沟通 7.支持文字进行沟通 8.支持发送文件 9.支持发送文件夹 10.支持双方发送图片 - 支持请求对方控制电脑 12.支持请求远程协助 13.支持并案指挥，可同时查看两个办案室的视频和笔录等案件信息（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） (二) 同案侦查 1.支持同案人员创建同案讨论组 - 2.支持同案讨论组语音进行沟通 3.支持同案讨论组文字进行沟通4.支持同案讨论组上传共享文件 5.支持查看单个审讯室的实时监控画面 6.支持请求查看单个审讯室摄像头视频 7.支持请求查看单个审讯室实时笔录 8.支持一对一通过语音进行沟通 9.支持一对一通过文字进行沟通 10.支持一对一发送文件 11.支持一对一发送文件夹 12.支持一对一发送图片 13.支持一对一请求对方控制电脑 14.支持一对一请求远程协助 15.支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方的实时视频（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） | 套 | 1 |
| 4.6 | 隔离对讲设备 | 1.支持一键呼叫； 2.可选多种语音编码方式 ； 3.支持对讲功能 ； 4.支持外部电源适配器供或 PoE供电 ； 5.可通过 WEB 界面进行设置和管理。 | 台 | 1 |
| 4.7 | 紫外线消毒灯 | 1.40W臭氧消毒灯； 2.额定电压：220V； 3.适用空间：35-45㎡； 4.照射面积：120uw/cm2； 5.照射角度：360°全方位杀菌； 6.使用寿命：≥7000小时。 | 套 | 1 |
| 4.8 | 耳机 | 1.频响范围:20Hz～20kHz 2.阻抗:32Ω 3.接口类型:直型 4.声压:91dB 5.线长:2m 6.线型:单边导线 7.音频接口:3.5毫米音频接口 | 台 | 13 |
| 4.9 | 智能审讯终端 | 一、硬件参数： 1.一体化审讯桌，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，全钢机柜，推拉式轨道维护，柜体厚度1mm，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨、 结构设计，对主机、屏幕、卡口，出纸口等主要部件具有保护作用，桌面周边柔性材料软包； 2.输出设备：≥23英寸固定式输出设备，支持1920*1080分辨率显示； 3.内置示证输出设备：≥43英寸； 4.内置运算设备：国产处理器，内存≥8G，硬盘≥200G固态； 5.内置电子签名，电子指纹设备，显示屏：≥10.1寸，1280*800，24位真彩色液晶手写触摸屏、电容式指纹仪； 6.USB插口≥6个，且保证数据传输稳定可靠； 7.设备具备彩色激光输出设备，支持A4幅面笔录输出。 二、嵌入式软件参数： 1.支持根据案件类型自动加载常用笔录问答模板，可以进行模板检索、通过双击模板添加一条提问到笔录提问内容中； 2.支持以嵌入word方式进行笔录制作，笔录内容可以导出word到本地电脑、支持笔录的打印； 3.支持被问话人员的基本信息查看，打开笔录时智能填充人员姓名，证件号码，问话地点等基本信息； 4.支持权利义务告知书查看、朗读、打印； 5.支持对重点供述标记，支持重点供述添加和删除，记录重点供述的开始时间和结束时间； 6.支持维护个人问话word模板，可以从个人笔录模板中导入模板到笔录中； 7.支持语音参数设置，参数包括语音、语速、音量，验证了所有参数的正确性，可以选定笔录内容进行朗读。朗读时可以暂停、继续、接受朗读。 | 台 | 1 |
| 4.10 | 智能审讯椅 | 1.表面采用1.2mm优质西皮软包，耐磨性强、抗伸拉、表面光滑，设计更人性化； 2.锁具为暗锁,自动弹掉锁，在两侧扶手原有的基础上加装了U型锁环，可以约束嫌犯的手腕； 3.U型环上下最大伸缩距离为：30mm－70mm，可防止割伤其手腕； 4.脚部约束环最小直径为90mm,最大直径可扩张至11mm； 5.椅子重量：35公斤滑轨长度（mm）1000-2500可以定制； 6.滑轨重量：45公斤； 7.滑轨速度：1-10cm/S； 8.滑轨运作可遥控，可以根据审讯室大小定制； 9.操作轻轻按动专用按钮，U型锁环会自然打开，然后将嫌犯手腕放入其中，下按U型锁环至适合其的档位即可； 10.脚部采用踏板式约束环装置，操作方便快捷。 | 把 | 1 |
| 5 | 远程审讯室2间 |  |  |  |
| 5.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 4 |
| 5.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 4 |
| 5.3 | 温湿度显示器 | 1.显示屏采用静态显示温湿度和时间，防止录像图像闪烁，表面防白光处理技术，用于公安局、检察院、法院、监狱审讯室同步录像使用。采用高精度的温湿度传感器，性能稳定可靠，可精确检测温度、湿度，并具有温、湿度校准功能，可以通过按键对温湿度数据进行校准，可同步录像应用，将采集到的温、湿度数值和时间数据通过软件传送到计算机上，便于计算机对环境的温度、湿度进行集中显示和时间同步。并且具有温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。 2.温度测量范围：-50℃ - 100℃﻿; 3.温湿可调范围：温度±10 ℃，湿度±10％; 4.数值可视距离: 25m左右; 5.误差范围：不超过20秒 /年; 6.供电电压：AC 220V±15％; 7.计时时钟测量精度：2PP。 | 台 | 2 |
| 5.4 | 32寸示证设备 | 1.屏幕尺寸：≥32英寸； 2.分辨率：≥720P； 3.屏幕比例：16:9； 4.背光源： LED； 5.背光方式：直下式（D-LED）； 6.刷新率：60Hz； 7.可视角度：175/175度； 8.响应时间：≤6ms； 9.扫描方式：逐行扫描。 | 台 | 2 |
| 5.5 | 耳机 | 1.频响范围:20Hz～20kHz 2.阻抗:32Ω 3.接口类型:直型 4.声压:91dB 5.线长:2m 6.线型:单边导线 7.音频接口:3.5毫米音频接口 | 台 | 2 |
| 5.6 | 远程提讯麦克风 | 1.360°全向拾音，回声抑制，智能降噪； 2.拾音半径3米； 3.内置扬声器； 4.USB有线连接； 5.简单易连，兼容性好。 | 台 | 2 |
| 6 | 医疗五项体检室 |  |  |  |
| 6.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 5 |
| 6.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 5 |
| 7 | 吸毒检测室1间 |  |  |  |
| 7.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 1 |
| 7.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 1 |
| 7.3 | 吸毒检测箱 | 1.本品以胶体金作为指示标记，采用竞争抑制法免疫层析原理，快速、定性地检测尿液中吗啡（MOP）、甲基苯丙胺（MET）、摇头丸（MDMA）、氯胺酮; 2.裸箱 1个； 3.吗啡-甲基苯丙胺-摇头丸-氯胺酮-大麻（MOP-MET-MDMA-KET-THC）五合一检测试剂盒 50个； 4.AB瓶 48个； 5.检测程序说明 1本； 6.便签本 1本； 7.指纹按捺盒 1盒； 8.口罩 10个； 9.手套 10个； 10.AB防撕标签 24张； 11.记录笔 1支； 12.油性笔 2支； 13.剪刀 1把； 14.物证袋 48个； 15.消毒纸巾 1包。 | 箱 | 1 |
| 7.4 | 低温保存箱 | 1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度-10℃~-25℃可调; 2.高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点; 3.两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警; 4.两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警; 5.开机延时、停机间隔等保护功能; 6.有效容积：146L; 7.箱内温度：-10~-25℃; 8.额定电压/频率：~220V/50。 | 台 | 1 |
| 8 | 辨认室、律师会见、监护人观察室1间 |  |  |  |
| 8.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 |
| 8.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 2 |
| 8.3 | 隔离对讲设备 | 1.支持一键呼叫； 2.可选多种语音编码方式 ； 3.支持对讲功能 ； 4.支持外部电源适配器供或 PoE供电 ； 5.可通过 WEB 界面进行设置和管理。 | 台 | 1 |
| 9 | 速裁法庭1间 |  |  |  |
| 9.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 4 |
| 9.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 4 |
| 10 | 卷宗管理区1间 |  |  |  |
| 10.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 |
| 10.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 2 |
| 10.3 | 卷宗管理平台 | - （一）入库管理 1.支持对历史案件查询 - 2.支持对案件信息入库新增 - 3.支持对卷宗信息打印 - 4.支持对卷宗回执单打印 (二)档案管理 1.支持对历史案件查询 - 2.支持对卷宗信息新增 - 3.支持对卷宗信息修改 - 4.支持对卷宗信息补充 - 5.支持对卷宗信息打印 - 6.支持对卷宗二维码生成 (三)卷柜展示 1.支持对卷柜信息查询 - 2.支持对卷柜可视化查询、柜子使用的情况查询 (四)出入柜管理 1.支持对卷宗信息查询 2.支持对卷宗信息出柜操作 3.支持对卷宗出柜信息查询 4.支持卷宗出柜扫描二维码关联相关信息 5.支持对卷宗信息归还操作 6.支持对卷宗归还信息的查询 7.支持卷宗归还扫描二维码关联相关信息 (五)自检问题 1.支持对自检问题新增 2.支持对自检问题查询 3.支持对自检问题的催办 (六)GIS管理 1.支持对柜子信息地理位置的查看 2.支持对柜子状态查询 (七)柜门使用率 1.支持对柜门使用率查询 (八)排行榜 1.支持对办案单位存取总次数统计 2.支持对民警存取总次数统计 3.支持对办案单位告警总次数统计 4.支持对民警告警总次数统计 5.支持对单位卷宗新增次数统计 - 6.支持对柜门使用率统计 - （九）数据统计 1.支持办案单位一周存取次数统计 - 2.支持卷宗警告信息统计 - 3.支持各办案单位存取时间统计 - 4.支持各办案单位近30天存刑事行政卷数统计 (十)卷柜配置 1.支持对卷宗柜信息新增 - 2.支持对卷宗柜一键建柜 - 3.支持对卷宗柜信息修改 - 4.支持对卷宗柜信息查询 - 5.支持对卷宗柜列信息新增 - 6.支持对卷宗柜列信息修改 - 7.支持对卷宗柜列的查看 8.支持对不同办案单位进行一键建柜，建柜时需要输入案卷柜的名称、描述、IP、端口号、部门、主柜类型（门数）、列数、主柜位置、开柜命令为16进制或者长字符串等配置等参数 (十一)柜门分配 | 套 | 1 |
|  |  | - 1.支持柜门信息新增 - 2.支持柜门信息修改 - 3.支持柜门信息查询 - 4.支持柜门分配用户新增 - 5.支持柜门分配用户删除 - 6.支持对柜门分配用户的查看 - 7.支持柜门权限分配 - 8.支持一柜一人、一柜多人、一人多柜分配柜门（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） (十二)卷宗触屏管理系统 1.支持人脸识别验证人员信息 - 2.支持指纹验识别证人员信息 - 3.支持账号验证人员信息 - 4.支持人脸特征登记 - 5.支持指纹特征登记 - 6.支持摄像头设置 - 7.支持卷柜通讯端口设置 - 8.支持部门和卷柜设置 - 9.支持卷宗存入 - 10.支持扫描卷宗条码扫描进行码验证 - 11.支持扫描条码比对成功打开柜门 - 12.支持开柜，扫描条码确认卷宗取出 - 13.支持存入卷宗时通过指纹识别进行人员验证 - 14.支持取出卷宗时通过指纹识别进行人员验证 - 15.支持本人卷宗查询，通过指纹识别进行人员验证通过后显示卷宗列表 - 16.支持存入卷宗时通过人脸识别进行人员验证 - 17.支持取出卷宗时通过人脸识别进行人员验证 - 18.支持本人卷宗查询，通过人脸识别进行人员验证通过后显示卷宗列表 19.支持显示当前部门卷宗柜可视化页面 - 20.支持可视化显示每个柜门的拥有人，在存数量等信息 |  |  |
| 10.4 | 二维码打印机 | 1.打印方式热敏/热感应 2.分辨率203dpi 3.打印速度每秒127毫米 4.打印宽度5mm-104mm 5.碳带容量300米 6.接口RS232/USB/并口 | 台 | 1 |
| 10.5 | 智能卷宗管理柜-主柜 | 一、硬件设备参数 1.柜门数量：10个标准门+1大门+6小门； 2.触控输出设备尺寸：≥15英寸； 3.分辨率：≥1024*768； 4.计算性能：内存≥8G，硬盘≥200G固态，国产处理器； 5.触摸类型：电容型； 6.条码扫描仪可读条件：一维二维； 7.条码扫描仪扫描原理：影像式； 8.条码扫描仪通讯方式：有线； 9.条码扫描仪可选接口：USP\PS2\RS-323C； 10.指纹采集器：无膜指纹采集器； 11.摄像头：双目人脸识别摄像头； 12.环境温度：0℃ -50℃； 13.柜体材质：冷轧钢板（1MM）。 二、软件功能： 1、卷宗存储： 1.1通过指纹识别设备对己注册人员的指纹进行识别,经身份验证成功后,可支持自动打开相关柜门。 1.2可实现对待存储卷宗上二维码进行扫描识别,获取卷宗信息,供存卷民警对所存卷宗进行信息比对。 2、卷宗取出： 2.1通过指纹识别设备对己注晋人员的指纹进行识别,经身份验讧成功后,可支持自动打开相关柜门（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.2可实现对卷宗上二维码进行扫描识别,获取卷宗信息,供取卷民警对所取卷宗进行信息比对。 3、卷宗查询： 3.1通过指纹识别设备对己注册人员的指纹进行识别,经身份验证成功后,可显示对应民警所拥有的卷宗列表。 3.2在卷宗列表中包括每个卷宗的案件名称、卷宗描述、存储箱号、状态和更新时间等具体信息。 4、卷柜可视化 4.1可以显示当前柜门所对应的编号。 4.2可以显示当前柜门中的案卷数量； 4.3可以显示当前柜门的拥有人（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） | 台 | 1 |
| 10.6 | 智能卷宗管理柜-副柜 | 1.相对湿度：0-90% ； 2.环境温度：0℃ -50℃； 3.柜体材质：冷轧钢板； 4.门数：≥10门（≥1MM）； 5.支持与主柜联动管理。 | 台 | 2 |
| 11 | 涉案财物管理区1间 |  |  |  |
| 11.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 |
| 11.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 2 |
| 12 | 合成作战室1间 |  |  |  |
| 12.1 | 大屏支架 | 落地支架，支持12块屏体安装。 | 套 | 1 |
| 12.2 | 解码器 | 1.高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 2.输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入； 3.输出接口：支持≥12路HDMI和≥6路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）； 4.编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 5.封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 6.音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 7.解码能力：支持12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率同时实时解码； 8.画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示； 9.网络接口：2光口，2电口； 10.音频接口：支持≥12路音频输出，≥1路对讲输入，≥1路对讲输出； 11.串行接口：≥一个标准232接口（RJ45）、≥一个标准485接口； 12.报警接口：≥8路报警输入，≥8路报警输出。 | 台 | 1 |
| 12.3 | 会议音箱（CCC认证产品） | 1.内置分频器设计方案，能优化功率响应及人声部分。 2.支持水平或垂直摆放安装两种方式。 3.可达到90度x70度以上均匀平坦声压覆盖角度和覆盖范围。 4.音箱材质：≥15mm BB级板材 5.表面处理：哑光喷漆工艺,具备耐磨耐水特性。 | 只 | 2 |
| 12.4 | 音箱壁挂支架 | 4寸，6寸专业音箱壁挂支架 | 个 | 2 |
| 12.5 | 专业功放（CCC认证产品） | 1.采用双边独立式风道设计，智能风扇调速，降低噪音； 2.内置ALC控制电路，在输入信号过大导致输出失真时，自动调整电路增益，以保证音乐输出质量； 3.含短路、过热、过载、限幅功能； 4.采用原装功率管作后级放大，拥有立体声音效系统，使声音更加浑厚真实。 | 台 | 1 |
| 12.6 | 一拖二无线麦克风 | 1.UHF波段，有效使用距离可达≥70米，多套机器同时使用，可同时使用≥200只发射机； 2.调制方式宽带FM，信道数≥100，≥200个可调频率，可提供≥450个信道选择，大幅度消除接收死区，避免哑音或产生死点噪音，接收机微电脑控制，可自动搜索干净频段或者手动选择频段并且红外自动对频锁频； 3.设备自带基于clearspeech数字音频处理技术用于音频采集，具备环境噪声与回声抑制特性。 | 套 | 1 |
| 13 | 会商研判室1间 |  |  |  |
| 13.1 | 智能交互会议平板（CCC认证产品） | 1.显示尺寸：≥65 inch LED背光源； 2.刷新率：≥60 Hz； 3.像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm； 4.物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 5.背光源类型：DLED； 6.响应时间：≤6 ms； 7.色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）； 8.色深度：10 bit； 9.对比度：≥5000：1（Typ.）； 10.亮度：350 cd/m²； 11.可视角：≥178°(H)/178°(V)； 12.连续使用时间：≥7×16h； 13.CPU：主频≥1.8 GHz； 14.内置存储：≥64 GB； 15.内存：≥4 GB； 16.网卡：内置千兆网卡，支持路由功能； 17.触控响应速度：＜ 10 ms； 18.触摸方式：红外触控； 19.触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 20.玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃； 21.触控点：≥20点； 22.触摸工艺：零贴合； 23.内部喇叭：2.1声道，2×12W+20W。 | 台 | 1 |
| 13.2 | 智能交互会议平板支架 | 1.适用尺寸：55、65英寸； 2.外壳材料：SPCC优质钢板； 3.表面处理：喷涂； 4.颜色：银灰色； 5.承重：≥85 kg； | 个 | 1 |
| 14 | 走廊 |  |  |  |
| 14.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 20 |
| 14.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 20 |
| 15 | 卫生间1间 |  |  |  |
| 15.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 |
| 15.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 2 |
| 16 | 接待室、保证金代管室、受害人心理抚慰室、证人/受害人询问室1间 |  |  |  |
| 16.1 | 网络半球摄像机 | 1.不低于200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3.最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 4.宽动态: 120 dB； 5.调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75°； 6.补光灯类型: 红外灯； 7.补光距离: 最远可达30 m； 8.最大图像尺寸: 1920×1080； 9.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264； 10.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）； 11.网络:≥ 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 12.音频:≥ 1个内置麦克风；1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）； 13.报警: ≥1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。 | 台 | 2 |
| 16.2 | 拾音器 | 1.拾音范围：60平方米，连续可调； 2.音频传输距离：3000米； 3.灵敏度：-38dB； 4.频率响应：20Hz～20KHz； 5.指向特性：全指向性； 6.信噪比：≥75dB。 | 个 | 2 |
| 17 | 人员定位系统 |  |  |  |
| 17.1 | 高精度定位基站 | 1.工作频段： 3.75-6.75GHz；2.45GHz； 2.定位精度： 10~30cm； 3.识别距离： 0～ 40米（空旷情况下可达60米）； 4.定位方式： TDOA、TOF、AOA、RSSI ； 5.物理速率： 110kbps、850kbps、6.8Mbps； 6.实时时钟： 可支持RTC实时时钟； 7.远程访问： 支持远程访问及升级； 8.功 耗： <3W； 9.可 靠 性： 防水等级IP54； 10.电源标准： POE48V、DC12-24V供电； 11.安装方式： 吸顶安装、壁装。 | 台 | 38 |
| 17.2 | 人员定位心率腕带 | 1.工作频段 ： 3.75-4.25GHz；2.45GHz； 2.定位方式 ： TDOA、TOF、AOA、RSSI ； 3.物理速率： 110kbps、850kbps、6.8Mbps； 4.主要功能 ： 室内人员定位；物理防拆功能；SOS 求助功能；心率检测功能； 5.功耗标准 ： 平均工作功率为微瓦级； 6.电池配置 ： 可充电锂电池，容量380mAh，外置充电； 7.工作时间 ： 1-2个月（间歇式生命体征监测） ； 8.升 级 ： 可外置升级更新； 9.封装特性 ： PA工程塑料，抗高强度跌落与振动； 10.可 靠 性 ： 防浸泡防冲击，满足工业环境要求； 11.安装拆卸 ： 磁吸式锁扣，简单方便可靠 。 | 条 | 30 |
| 17.3 | 警员胸卡 | 1.工作频段 ： 3.75-4.25GHz；2.45GHz； 2.定位方式 ： TDOA、TOF、AOA、RSSI ; 3.物理速率 ： 110kbps、850kbps、6.8Mbps; 4.主要功能 ： 室内人员定位；SOS求助功能；可充电，外置升级； 5.抗干扰性 ： 频道隔离技术，多个设备互不干扰; 6.安 全 性 ： 加密计算与安全认证; 7.工作时间 ： 1个月左右、容量300mAh（可USB充电） ; 8。电压检测 ： 电压低于预设值时以无线提示(可选); 9.封装特性 ： 抗高强度跌落与振动; 10.可 靠 性 ： 防冲击，满足工业环境要求; 11.可 靠 性 ： 防水等级IP54。 | 张 | 60 |
| 17.4 | 腕带拆卸工具 | 1.拆装方式： 卡扣式拆装 2.安装方式： 手动拆卸，5秒拆卸 | 个 | 2 |
| 17.5 | 腕带充电设备 | 1.输入电压： AC100~240V（宽幅电压） 2.输出电压： 5V/8A 3.通 道 数： ≥8通道智能调整电流输出 4.数字显示： 实时显示输出数据，充电时图标微闪、充满即停 5.安 全 性： 短路保护、漏电保护、过压保护、过温保护、过流保护、过充保护 6.外壳材质： ABS+PC材料 7.工 艺： 镜片抛光/超声波无缝连接 | 个 | 2 |
| 17.6 | 胸卡充电设备 | 1.输入电压： AC100~240V（宽幅电压） 2.输出电压： 5V/8A 3.通 道 数：≥8通道智能调整电流输出 4.数字显示： 实时显示输出数据，充电时图标微闪、充满即停 5.安 全 性： 短路保护、漏电保护、过压保护、过温保护、过流保护、过充保护 6.外壳材质： ABS+PC材料 7.工 艺： 镜片抛光/超声波无缝连接 | 个 | 2 |
| 17.7 | 发卡器 | 标签授权发卡 | 个 | 3 |
| 17.8 | 标签许可使用包 | 每个智能定位卡片或智能定位手环接入定位系统时，均需要一个授权，授权通过后方能进行正常的定位处理。 | 个 | 90 |
| 18 | 门禁系统 |  |  |  |
| 18.1 | 门禁终端 | 1.操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 3.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 4.认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5.人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别6.速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 7.存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录。 | 台 | 12 |
| 18.2 | 磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2.断电开锁，满足消防要求； 3.使用环境：室内（不防水）； 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 9 |
| 18.3 | 磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色; 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理; 3.适用门型：木门、金属门; 4.开门方式：90度内开式门。 | 个 | 9 |
| 18.4 | 发卡/授权机 | 1.支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2.接口：USB2.0接口； 3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4.工作电压：DC 5V； 5.工作电流：0.2A； | 台 | 1 |
| 19 | 报警系统 |  |  |  |
| 19.1 | 报警主机 | 1.报警输入：板载≥8个，可扩展至560个 ； 2.报警联动输出：可扩展至1120个 ； 3.分区（子系统）：8个键盘分区，70个设备分区； 4.辅助电源：DC12V/1A； 5.键盘总线：≥1路，RS-485接口； 6.通讯总线：≥2路，RS-485接口； 7.支持总线设备数：最多256个，每个设备最多8个防区 ； 8.防拆开关：1个，支持主机防拆报警； 9.定时布撤防：每个键盘6组定时布防、6组定时撤防，共102组定时布撤防 ； 10.中心通讯方式：TCP/IP、GPRS ； 11.电源：AC220V； 12.功耗：≤60W； 13.工作温度：-10℃―55℃； 14.工作湿度：10%-90%。 | 台 | 1 |
| 19.2 | 报警键盘 | 1.LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 2.可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3.支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 4.键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； | 台 | 1 |
| 19.3 | 蓄电池 | 报警主机专用后备电池12V/7A | 个 | 1 |
| 19.4 | 单防区地址模块 | 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏。 | 个 | 25 |
| 19.5 | 紧急求助按钮 | 明装小紧急按钮,报警输出常开常闭可选。 | 个 | 25 |
| 19.6 | 有声旋转灯 | 1.声光报警器； 2.LED跑马灯； 3.声压：≥108分贝； 4.电流：≤200毫安。 | 个 | 25 |
| 19.7 | 报警软件 | 1.支持本地防区地图功能，报警后弹出地图显示报警的位置; 2.支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活; 3.支持对终端报警主机进行布、撤防操作; 4.支持语音报警功能，当发生报警时，可同时发出人声语音报警; 5.多级电子地图显示，可支持防区画笔功能，自由添加防区; 6.支持防区状态板显示，为用户提供灵活、直观的操作、直观的界面; 7.报警及操作记录支持自定义的打印、显示格式 ; 8.支持按报警类型分别自动处理; 9.支持控制终端报警设备的联动输出; 10.支持报警信息统计与分析。 | 套 | 1 |
| 20 | 可视对讲系统 |  |  |  |
| 20.1 | 可视对讲主机 | 1.通话方式：免提通话 手柄通话 耳机通话； 2.显示屏：≥13.3寸触摸液晶屏；可通过转轴调节屏幕以及摄像头角度； 3.分辨率：≥1920x1080； 4.面板亮度/对比度：亮度：≥350 cd/m²。对比度：≥800：1 ； 5.灰度：≥8级； 6.可视角度：≥85； 7.触摸屏：电容式触摸。 | 台 | 1 |
| 20.2 | 可视对讲分机 | 1.通话方式 免提； 2.MIC类型 全指向电容咪头； 3.灵敏度 ≤-45dB； 4.指向性 全指向性； 5.空闲信道噪声 ≤45db； 6.频率响应 50Hz～15KHz； 7.摄像头像素 ≥1280 ×738； 8.开关量报警输入 2路（需配接转接线缆）； 9.开关量报警输出 2路（需配接转接线缆）； 10.报警输出供电 1路（5V/500mA）（需配接转接线缆）； 11.网络接口 1个，10/100Mbps自适应以太网口，RJ45接口。 | 台 | 16 |
| 21 | 数据中心机房 |  |  |  |
| 21.1 | 机柜 | 1.SPCC优质冷扎钢板制作； 2.厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm； 3.表面处理：方孔条镀蓝锌； 4.其余：脱脂、磷化、静电喷塑； 5.尺寸(长宽高)：600*1000*2000mm。 | 个 | 2 |
| 21.2 | PDU | 8位16A电源插排 | 个 | 8 |
| 21.3 | 24位配线架 | 1.设备类型：配线架； 2.规格：19英寸； 3.端口：24端口。 | 个 | 11 |
| 21.4 | 24位理线架 | 1.类型：网络理线器； 2.端口：24端口； 3.槽距：7.5mm； 4.尺寸：1U。 | 个 | 11 |
| 21.5 | 办案中心精细化入出区管理平台（核心产品） | - 办案预约 - 1.支持电话预约办案 - 2.支持现场预约办案 - 3.支持预约信息的新增 - 4.支持预约信息的修改 - 5.支持根据预约民警、办案单位、预约编号、办案场所查询 - 6.支持预约延期 - 7.支持预约状态变更（已提交、已取消、已延期、已到达） - 8.支持预约时翻译语种选择 - 9.支持预约时记录基本案情,预约编号自动生成 - 10.支持预约时可以添加案件 - 11.支持删除和修改案件 - 12.支持嫌疑人信息的查看 - 13.支持预约时查看案件（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 14.支持选择案件类型（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 15.支持输入民警警号可自动带出主办单位，在添加协办民警界面中可以按民警姓名、民警警号、主办单位字段进行查询民警，可以在查询列表多选民警 (二) 民警入区登记 - 1.支持入区民警信息新增 - 2.支持根据案件名称、民警姓名、民警警号、办案场所查询 - 3.支持入区民警列表默认图片缩略图展示 - 4.支持入区民警身份信息验证 - 5.支持入区民警发卡管理 - 6.根据民警姓名、民警警号、办案场所、入区时间查询7.支持入区登记历史查看详情 - 8.支持点击民警入区按钮进行案件录入，录入案件在主界面显示案件略缩图（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 9.支持点击民警入区按钮弹出入区界面，可查询和添加案件，选择案件后可自动填充案件类型、案件性质、案发时间、案发地址 - 10.支持显示代办案件信息略缩图，略缩图展示列表内容包括案件名称、案件编号、主办民警、主办单位 - 11.支持点击按钮添加民警，添加民警时输入民警号，刷卡和民警绑定后添加民警成功 (三) 嫌疑人入区登记 - 1.支持人员信息登记，进入办案区的人员，通过现场采集的身份证信息与人脸信息进行身份验证，同时支持登记人员、案件的基本信息 - 2.支持嫌疑人入区登记信息查看 - 3.支持在界面上展示嫌疑人信息缩略图 - 4.支持入区登记，通过摄像头对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入系统。 - 5.支持出区登记时再次对嫌疑人进行人脸抓拍，与入区时抓拍的照片作比对，相似度低时可进行提示 - 6.支持系统对无名氏人员自动进行编号 - 7.支持入区关联预约嫌疑人信息（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 8.支持手环与嫌疑人信息绑定 - 9.支持嫌疑人面部采集图片与手环绑定 - 10.支持嫌疑人面部采集图片库上传 - 11.支持嫌疑人面部采集图片修改 - 12.支持入区登记电子台账生成、下载 - 13.支持通过一体机在台账的任意位置进行电子签名、任意位置指纹捺印，支持签字后的台账以pdf格式打印下载。 - 14.支持嫌疑人专属编号自动生成 - 15.支持嫌疑人入区照片与身份证照片通过人脸识别自动比对是否为同一个人，相似度低时可进行提示 - 16.支持查看嫌疑人关联的同案人员 - 17.支持查看嫌疑人关联的事主、证人 - 18.支持嫌疑人入区历史信息的查询 - 19.支持嫌疑人入区历史信息的查看 - (四) 其他人员入区管理 1.支持证人、利益相关人、家属、社工、事主等其他涉案人员进入办案区登记 2.支持人员信息以缩略图展示 - 3.支持点击修改按钮修改姓名、性别、证件类型、证件号码 - 4.支持其他人姓名、证件号码、办案场所、入区时间查询 - 5.支持事主、证人、社工、家属等信息与案件关联6.支持入区历史按姓名、证件号码、办案场所、入区时间查询（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 7.支持入区历史信息的查看 - 8.支持入区登记拍照 (五) 来访人员入区管理 - 1.支持人员缩略图展示列表 - 2.支持来访人员姓名、证件号码、办案场所、入区时间查询 - 3.支持入区历史人员姓名、证件号码、办案场所、入区时间查询 - 4.支持入区历史信息的查看 - 5.支持来访人员入区登记（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） （六） 外地（外单位）办案人员入区 1.支持外地办案人员姓名、地区、单位、证件号码录入2.支持本地协办民警预约信息查询确认 - 3.支持外地办案人员证件拍照 - 4.支持外地办案人员所持法律文书拍照 - 5.支持外地办案人员案件基本信息录入 - （七） 未成年人监护人及合格成年人入区 - 1.支持未成年人入区预约后录入监护人电话信息 - 2.支持记录监护人电话拨打记录及基本情况 - 3.支持自动弹出监护人电话沟通内容模板 - 4.支持记录监护人是否到场，及预计到场时间 - 5.支持监护人无法到场情况登记 - 6.支持记录合格成年人电话拨打记录及基本情况 - 7.支持自动弹出合格成年人电话沟通内容模板 - 8.支持记录合格成年人是否到场，及预计到场时间 - 9.支持合格成年人无法到场情况登记 - 10.支持自动弹出合格成年人备选联系清单 - 11.支持监护人及合格成年人入区登记前禁止询讯问流程开启 - （八）外国人及翻译人入区 - 1.支持外国入区预约后录入国籍、语种、涉案领域等信息 - 2.支持自动弹出对应翻译人备选联系清单 - 3.支持自动弹出翻译人电话沟通内容模板 - 4.支持记录翻译人是否到场，及预计到场时间 - 5.支持翻译人入区登记前禁止询讯问流程开启 - (九) 民警出区登记 - 1.支持民警出区登记（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 2.支持民警出区查询 - 3.支持民警出区查看 - 4.支持民警卡片回收注销 | 套 | 1 |
|  |  | (十) 其他人员出区登记 1.支持事主与证人、社工与家属出区登记（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.支持事主与证人、社工与家属出区查询 3.支持事主与证人、社工与家属出区查看 4.支持事主与证人、社工与家属出区登记拍照 (十一) 来访人员出区登记 1.支持来访人员出区登记（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.支持来访人员出区查询 3.支持来访人员出区查看 （十二）嫌疑人临时/紧急出区管理 1.支持临时/紧急出区事由选择 2.支持临时/紧急出区去向录入 3.支持临时/紧急出区信息推送上级领导审核 4.支持上级领导核准或拒绝临时/紧急出区请求 5.支持临时/紧急出区登记 6.支持临时/紧急出区后返回入区登记 (十三) 嫌疑人出区登记 1.支持嫌疑人出办案区登记表生成、下载 2.支持嫌疑人出办案区登记信息查询 3.支持嫌疑人出办案区登记信息查看 4.支持扫描手环自动读取嫌疑人信息办理出区（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 5.支持出区裁决功能 6.支持出区登记时再次对嫌疑人进行人脸抓拍，与入出区时抓拍的照片作比对，相似度低时可进行提示 (十四) 外地（外单位）办案人员出区 1.支持外地（外单位）办案人员出区登记 2.支持外地（外单位）办案人员出区查询 3.支持外地（外单位）办案人员出区查看 |  |  |
|  |  | (十五) 未成年人监护人及合格成年人出区 1.支持未成年人监护人及合格成年人出区登记 2.支持未成年人监护人及合格成年人出区查询 3.支持未成年人监护人及合格成年人出区查看 (十六) 外国人及翻译人出区 1.支持外国人及翻译人出区登记 2.支持外国人及翻译人出区查询 3.支持外国人及翻译人出区查看 |  |  |
| 21.6 | 办案中心精细化流程管理平台 | - 人身安全检查 - 1.支持人身安全检查信息新增（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） - 2.支持人身安全检查信息复检 - 3.支持嫌疑人姓名、证件号码、案件行政、办案场所查询 - 4.支持人身安全检查信息查看 - 5.支持人身安全检查台账生成、下载 - 6.支持人身安全检查信息录入 - 7.支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片，也可对医院开具的诊断证明进行拍照上传 - 8.支持人体图片标记 - 9.支持预览人体标记图片 10.支持安检照片采集上传 (二) 随身物品暂存 1.支持进行随身物品暂存时扫描嫌疑人手环自动读取信息，无需手工录入 2.支持嫌疑人随身物品暂存台账生成、下载 3.支持嫌疑人随身物品暂存信息新增（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 4.支持嫌疑人随身物品暂存修改 5.支持嫌疑人随身物品暂存查看 6.支持嫌疑人随身物品领取台账生成、下载 7.支持嫌疑人随身物品领取信息查看 8.支持嫌疑人随身物品拍照存储 9.支持嫌疑人随身物品拍照照片查看 10.查看随身物品暂存柜状态 11.支持开柜记录管理 12.支持对接智能联网储物柜 13.对嫌疑人随身物品进行登记，对人员随身物品信息进行录入，使用高拍仪对物品进行拍照上传 14.支持嫌疑人随身物品存物的PDF预览、下载、签字 15.支持嫌疑人随身物品暂存的删除 16.支持嫌疑人随身物品取物PDF预览、下载、签字 17.支持嫌疑人随身物品单个领取、全部领取 18.配合腕带读取嫌疑人信息进行取物（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） (三) 信息采集 1.支持进行信息采集时扫描嫌疑人手环自动读取信息，无需手工录入 2.支持采集项信息的新增 3.支持采集项信息的标记 4.支持根据嫌疑人姓名、证件号码、办案场所采集信息的查询 5.支持采集项信息的查看（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 6.新增采集信息界面有指纹、手机、DNA、身高、体重、足长复选框，勾选复选框表示该信息已采集 (四) 等候管理 1.支持嫌疑人看押时，扫描手环确认身份信息 2.支持嫌疑人看押时自动分配候问室 3.支持嫌疑人选择去向可视化展示 4.支持支持嫌疑人看押时自动显示嫌疑人照片、押送民警信息 5.支持嫌疑人更换候问室 6.支持候问区各候问室人数统计，包括各候问室的当前在押人数及人员详细信息 7.支持看押情况表生成、下载 8.支持各候问室状态可视化展示，包括各候问室的当前在押人数及人员详细信息 9.支持候问历史记录查询、查看 10.支持候问室统计 11.支持看押人员选择去向 12.支持看押时自动判断并提示是否符合公安部规定 13.支持设置看管人员，方便看押嫌疑人时选择看管人员 14.支持自动提醒换班，并显示下一班的换班人员 15.支持显示嫌疑人的看押时间，入区时间 16.支持显示各候问室状态和当前看押人员数量 17.支持更新候问嫌疑人体温情况 18.支持根据特殊嫌疑人标记显示不同的颜色 | 套 | 1 |
|  |  | - 醒酒登记 - 1.支持醒酒登记信息的新增（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.支持醒酒人员提取 3.支持醒酒登记信息的修改 4.支持嫌疑人姓名、办案场所对醒酒登记信息的查询 5.支持醒酒登记信息的查看 (六) 医疗救助 1.支持医疗救助登记信息的新增（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.支持医疗救助登记信息的修改 3.支持救助人姓名、办案场所对医疗救助登记信息的查询 4.支持医疗救助登记信息的查看 (七) 尿检管理 1.支持进行尿检登记时扫描嫌疑人手环自动读取信息，无需手工录入 2.支持嫌疑人尿检信息的新增（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 3.支持嫌疑人尿检信息的修改 4.支持嫌疑人姓名、证件号码、尿检时间、办案场所对嫌疑人尿检信息的查询 5.支持嫌疑人尿检信息的查看 6.支持尿检台账的生成、打印 7.支持拍照上传照片 (八) 询讯问室智能管理 1.支持可视化显示各个询讯问室的使用情况 2.支持显示使用此功能室的民警信息、嫌疑人信息、嫌疑人照片 3.支持询讯问室LED自动控制，可根据办案情况动态设置LED信息 4.支持提讯时显示嫌疑人照片 5.支持提讯时扫描嫌疑人手环自动读取信息，无需手工录入 6.支持提讯时扫描民警卡片自动读取信息，无需手工录入 7.支持提讯房间已使用的审讯室优先排序 8.支持可视化显示各个询讯问室的使用情况（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） （九）智能笔录 1.支持笔录历史记录查询 2.支持历史笔录下载 3.支持新增笔录 4.支持根据案件类型自动加载笔录问答知识库 5.支持以树形方式显示系统问答知识库 6.支持问答知识库的检索 7.支持以嵌入word方式进行笔录制作，制作效果和最终效果一致 8.支持通过双击知识库方式添加一条提问 9.支持智能填充人员，问话地点等基本信息 10.支持问话过程中进行权利义务告知书查看 11.支持问话过程中进行权利义务告知书朗读 12.支持问话过程中进行权利义务告知书打印 13.支持对重点供述标记，记录重点供述的标记开始时间和结束时间，并关联监控视频进行重点视频标记 14.支持对重点供述进行事后添加 15.支持对重点供述进行删除 16.支持使用系统通用问话word模板 17.支持使用民警自带的本地问话word模板 18.支持使用个人问话word模板 19.支持维护个人问话word模板 20.支持笔录选定内容朗读 21.支持笔录全部内容朗读 22.支持暂停，继续，结束朗读 23.支持语音引擎设置 24.支持被问话人员的基本信息查看 25.支持笔录内容导出word到本地电脑 26.支持笔录打印 27.支持问话过程中实时将笔录制作word画面投屏到扩展屏进行展示 28.支持问话过程中单点登录同案侦查系统，进行同案侦查 29.支持提交笔录时，对关键提问而未提问的进行提醒30.支持提交笔录，将笔录word上传远程服务器 (十) 辨认管理 1.支持辨认笔录历史查询 2.支持历史辨认笔录查看 3.支持辨认笔录制作 4.支持辨认笔录预览和打印 5.支持通过人员特征进行陪衬图片检索 6.支持陪衬图片随机排序 7.支持导入本地图片加入陪衬列表 8.支持陪衬图片列表生成预览 9.支持陪衬图片列表打印 10.支持视频辨认，通过连接辨认室监控摄像头进行实时监控画面预览，远程进行辨认 - 辨认图片管理 - 1.支持辨认图片记录的查询 - 2.支持辨认图片记录的查看 3.支持辨认图片记录的新增 4.支持辨认图片新增时上传照片 5.支持按人员名字、证件号码、性别、年龄、体型、发长、发色、衣着、肤色、脸型、包扎字段添加和查询，图片命名规则支持姓名+身份证号码，查询列表显示图片的缩略图 |  |  |
| 21.7 | 办案中心精细化服务管理平台 | - 体检管理 - 1.支持嫌疑人体检登记 - 2.支持嫌疑人体检信息修改 - 3.支持嫌疑人体检信息查询 - 4.支持嫌疑人体检信息打印 (二) 价格鉴定管理 - 1.支持价格认定申请列表的信息查询 - 2.支持根据案件信息，案件编号，认定人条件模糊查询 - 3.支持价格认定申请 - 4.支持关联案件信息 - 5.支持对认定物品拍照上传 - 6.支持相关资料的上传 - 7.支持价格认定详情信息的查看 - 8.支持查看具体物品信息和物品照片 - 9.支持价格认定委托书的制作、预览、下载、打印 - 10.支持认定结果的上传和认定结果拍照上传 - 11.支持认定申请的退回，支持填写退回原因 (三) 保证金代收代管 - 1.支持保证金代收代管信息登记 - 2.支持保证金代收代管信息修改 - 3.支持保证金代收代管信息查询 (四) 邮政待办 - 1.支持邮寄服务申请列表的信息查询 - 2.支持根据条件案件信息，案件编号，申请信息等条件模糊查询。 - 3.支持邮寄服务的申请 - 4.支持邮寄申请结果的上传 - 5.支持邮寄信息拍照上传和文件上传 - 6.支持邮寄申请确认，支持查看申请结果 (五) 伤情鉴定 - 1.支持伤势鉴定申请列表的信息查询 - 2.支持根据条件案件信息，案件编号，受检人等条件模糊查询 - 3.支持伤势鉴定的申请 - 4.支持关联案件信息 - 5.支持伤势拍照上传 - 6.支持相关材料文件的上传 - 7.支出伤势鉴定详情信息查看 - 8.支持伤势鉴定申请书的文书制作、预览、下、载打印 - 9.支持鉴定结果的上传 - 10.支持伤势鉴定退回，支持填写退回结果和原因 - 11.支持民警查看鉴定结果和确认 (六） 押解管理 - 1.支持押解任务登记、押解民警、押解时间、押解嫌疑人 - 2.支持押解人员登 - 3.支持押解车辆登记 | 套 | 1 |
| 21.8 | 案件信息合规管理平台 | (一) 同步录音录像 1.支持案件信息查询 2.支持通过树形显示案件与人员列表 3.支持点击人员进行音视频及案件材料查询 4.支持按材料类型进行过滤查询 5.支持对查询结果进行单文件下载到指定本地路径 6.支持多选进行批量文件下载到本地路径 7.支持对选择的文件进行自动下载后自动刻录到光盘 8.支持选择人员后选择本地文件夹进行文件夹内文件刻录到光盘 9.支持下载和刻录任务的暂停（未开始刻录前） 10.支持将案件信息刻录到光盘封面上 11.支持光盘内文件按材料类型进行分文件夹存放 12.支持设置刻录光盘份数 13.支持设置默认刻录的播放器 14.支持设置光盘封面颜色风格 (二) 光盘刻录领取 1.支持树状结构展示案件与嫌疑人 2.支持案件、办案场所按条件查询 3.支持光盘刻录记录的查看 4.支持光盘领取记录的新增 5.支持光盘领取记录的查看 (三) 文书管理 1.支持嫌疑人相关文书查看（提供第三方检测报告或有效技术证明材料） 2.支持文书模板的下载 （四） 下载管理 1.支持案件名称、案发时间、嫌疑人姓名、办案场所进行查询 2.支持案件名称和嫌疑人树形显示 3.支持下载信息查询 4.支持下载信息重新下载 | 套 | 1 |
| 21.9 | 办案场所智能安全管控平台 | - 场所定位安全管控 - 1.支持脱离告警 2.支持单人审讯告警 3.支持无人看管告警 4.支持疲劳审讯告警 5.支持羁押超期告警 6.支持心率监测 7.支持血压监测 8.支持拆卸告警 9.支持低电量告警 （二）重点区域视频行为分析安全管控 1.支持剧烈活动告警 2.支持攀高告警 3.支持倒地告警 4.支持如厕超时告警 （三）违规行为预警管控 1.支持向值班民警推送违规行为告警信息 2.支持单人询讯问超过时间后，自动锁定笔录 （四）嫌疑人权益保障安全管控 1.支持最长单次询问时间设定 2.支持最长单次讯问时间设定 3.支持就餐时间点设定 4.支持晚间休息时间点设定 5.支持超时询讯问自动弹窗提醒 6.支持严重超时询讯问向领导推送告警信息 7.支持笔录锁定后要求文字录入事由才能继续询讯问 8.支持嫌疑人休息记录 9.支持嫌疑人用餐记录 （五）嫌疑人实时展示页面 1.支持在区嫌疑人展示 2.支持是否显示嫌疑人姓名功能 3.支持是否显示摄像头功能 4.支持地图放大缩小功能 5.支持地图全屏功能 6.支持场所实际场景2D显示 7.支持告警数据显示 8.支持处理告警功能 9.支持一键处理所有告警功能 10.支持点击嫌疑人播放所在区域视频功能 11.支持鼠标放在嫌疑人示意图上，显示详情 （六）嫌疑人轨迹回放页面 1.支持嫌疑人在区轨迹的列表显示 2.支持嫌疑人在区轨迹的可视化展示 3.支持嫌疑人在区轨迹的痕迹回溯展示 4.支持嫌疑人在区轨迹的痕迹回溯速度设置 5.支持嫌疑人所在区域视频回放功能 （七）2D地图坐标配置页面 1.支持2D地图所在区域的坐标系坐标实时展示 2.支持2D地图所在区域的坐标选定 3.支持2D地图区域设置的添加，包含区域坐标的智能提取 4.支持2D地图区域设置的展示 5.支持2D地图区域设置的修改 6.支持2D地图区域设置的删除 | 套 | 1 |
| 21.10 | 综合安防监控平台 | - 目录资源管理 - 1.支持目录基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2.支持配置多个业务目录； 3.办案场所、房间管理。 二、设备信息管理1.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、报警设备、人证设备、审讯主机等。 三、组织机构管理 1.支持单位信息管理，管理单位编码、单位通称、单位全称、单位简称等信息； 2.支持部门信息管理，管理部门编码、部门名称、部门简称、部门类型等信息。 四、用户信息管理 1.支持用户信息的增删改查、导入、导出； 2.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 3.提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 五、人员管理 1.人员基础信息采集，人员的批量导入； 2.用户账号自动创建。 六、平台门户 1.支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2.支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 七、视频监控 1.对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能； 2.业务资源管理、权限等； 3.报警主机接入实现报警联动； 4.默认人证设备接入：100路； 5.提供人脸布控报警管理。 八、门禁管理 1.门禁管理模块，可根据卡片、指纹、人脸三种权限介质分别配置门禁权限，以满足进出办案区的安全管控需求。 九、硬件配置 1.CPU：配置国产多核处理器，主频≥2.4GHz； 2.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 3.硬盘：配置4块600G 10K SAS硬盘；最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘； 4.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 5.PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 6.网口：板载2个千兆电口，配置2个万兆光口。支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 8.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1 |
| 21.11 | 视频行为分析主机 | - 产品性能：支持32路视频流实时分析（H.264/H.265，支持720P-800W分辨率 ）； 二、支持三大类算法： 1.监管场景：剧烈运动检测、重点人员起身检测、起身离床检测、攀高检测、离岗检测、睡岗检测、如厕超时检测、人员站立检测、静坐检测、人员滞留检测、人数异常检测、声强突变、区域人数统计、玩手机检测、倒地检测、警服检测、落单检测（单人未穿警服的时候需要报警）； - 2.司法周界：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测； - 3.AI开放平台算法：对开放平台训练出的物体检测、单标签分类、多标签分类、多属性分类、混合(1检测3分类)算法事件进行实时检测报警； 三、硬件规格： 1.机箱规格：1U标准机架式； 2.处理器：高性能X86处理器*1（8C/2.8GHz）； 3.GPU：2张高性能GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力； 4.内存：16G DDR4； 5.硬盘：240GB SSD × 2； 6.数据接口：4个千兆自适应网口，6个USB接口，1个VGA接口； 7.电源：热插拔高效1+1冗余电源模块； 8.额定功耗：550W 1+1冗余电源； 9.实际功耗：约400W。 | 台 | 1 |
| 21.12 | 网络存储设备 | 1.处理器：64位多核处理器； 2.缓存：4GB缓存（可扩展至64GB）； 3.带宽：1536Mbps接入带宽； 4.磁盘数量：36盘位； 5.网口：2个千兆数据网口； 6.管理口：1个千兆管理网口； 7.网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； 8.磁盘容量：2TB/4TB/6TB/8TB/1OTB/12TB/14TB/16TB； 9.RAID级别：RAID0、1、5、10 等； 10.录像方式：定时录像、手动录像、主子码流录像。报警录像等多种录像方式； 11.查询方式：按时间、事件类型查询； 12.下载方式：快速下载、批量下载。分段下载、合井下载。 | 台 | 2 |
| 21.13 | 企业级硬盘 | 1.6T企业级硬盘； 2.支持温度传感器； 3.256MB缓存； 4.平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时； 5.转速：7200rpm； 6.接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 7.最高可持续传输率：250MB/秒； | 块 | 72 |
| 21.14 | 24口千兆交换机 | 1.端口：24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000 Base-x SFP光口； 2.输入电压：AC:·额定电压范围:100V~240V AC，50/60Hz·最大电压范围:90V~264V AC，47~63Hz； 3.功耗：≤23W。 | 台 | 4 |
| 21.15 | 24口POE交换机 | 1.端口：24*10/100/1000Base-T以太网端口，4* 1000 Base-X SFP光口 2.输入电压：AC:·额定电压范围:100V~240V AC，50/60Hz·最大电压范围:90V~264V AC，47~63Hz 3.功耗：≤294w | 台 | 6 |
| 21.16 | 24口三层交换机 | 1.端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个千兆SFP口； 2.输入电压：AC:额定电压围:100V~240V A.C，50/60Hz； 3.整机功耗：ACMIX: ≤9w MAX: ≤23W； 4.工作环境温度：-5°℃~45°℃； 5.工作环境湿度（非凝露)相对：5%~95%。 | 台 | 1 |
| 22 | UPS系统1间 |  |  |  |
| 22.1 | 蓄电池 | 1.标称电压：12 V； 2.标称容量 (10HR)：100.0 AH； 3.重量：≤27.2kg±3%； 4.端子类型：F4； 5.外壳材料：ABS； 6.充电电流：最大充电电流 25.0A； 7.充电电压：13.5-13.8V； 8.额定工作温度：25±3℃。 | 个 | 16 |
| 22.2 | 电池柜 | 定制（可容纳16节电池） | 套 | 1 |
| 23 | 弱电线材 |  |  |  |
| 23.1 | 网络模块 | 六类 | 个 | 130 |
| 23.2 | 网络面板 | 双孔 | 个 | 65 |
| 23.3 | 底盒 | 86暗装底盒 | 个 | 65 |
| 23.4 | 桥架 | 1.镀锌槽式桥架； 2.尺寸：300MM*100MM*1.2MM。 | m | 100 |
| 23.5 | 6类网线 | 材质：无氧铜 作用：连接网络传输，并提供高速上网 | 箱 | 75 |
| 23.6 | RVV 2*1.0mm² | RVV 2*1.0mm² | m | 2000 |
| 23.7 | RVV 2*0.5mm² | RVV 2*0.5mm² | m | 1000 |
| 23.8 | PVC线管 | DN20 | m | 1000 |
| 24 | 信息化施工费 |  |  |  |
| 1 | 安装施工 | 安装施工费 | 项 | 1 |
| 二、 | 标牌 |  |  |  |
| 1 | 登记大厅背景墙字 | 1)警徽材质:铸铝，1.5m大小 2)上行字:XX市公安局XX分局23cmX23cm 3)下行字:执法办案管理中心:30cmX30cm 4)英文字母:12cmX12cm 62个 5)字材质:不锈钢材质 | 套 | 1 |
| 2 | 登记大厅标识牌 | 1.材质:铝合金型材 2.规格:0.35X0.15m | 个 | 4 |
| 3 | 上墙制度 | 1.材质:5mm亚克力 2.规格:0.6X0.9m | 个 | 53 |
| 4 | 身高测量标识牌 (贴墙安装） | 1.材质:8mm亚克力 2.规格:2*0.35m | 个 | 7 |
| 5 | 功能房门牌 | 1.材质:铝合金型材 2.规格:0.3*0.6m | 个 | 4 |
| 6 | 功能房门牌 | 1.材质:1.0mm镀锌板 2.规格:0.3*0.12m（3面） | 个 | 52 |
| 7 | 公区标语 | 1.材质:5mm亚克力 2.字规格:20cmX20cm | 套 | 8 |
| 8 | 一层区域指示（发光） | 1.材质:1.2mm镀锌板 2.规格:0.9*0.35m | 个 | 7 |
| 9 | 禁止吸烟及视频监控警示牌 | 1.材质:5mm亚克力 2.规格:0.35X0.15m | 个 | 8 |

- 技术要求

1.技术方案：本项目包含货物采购及执法办案管理中心的装修，实施过程中，会涉及到系统集成及施工图的深化设计，投标人需根据本项目特点，自行编制技术方案。

2.供货方案：为保证本项目货物能够正常供货，投标人需提供供货方案，具有详细可行的实施计划和明确的工作流程。

3.安装、调试方案：货物供货完成后，投标人需对提供的设备进行安装调试、试运行测试、运行维护，以便设备能够正常使用。

4.人员培训方案：针对所投的货物，安装调试完成后，需对采购人使用人员进行培训，以便更好的操作相关系统软件。

5.质保期内保证措施：质保期内货物出现质量或故障等相关问题，投标人需要提供质保期内的相关保证措施。

6.质保期外保证措施：本项目质保期结束后，投标人可针对相关产品维护及零部件更换作出相关优惠或保证措施。

- 商务要求

1.交货期：2023年12月10日之前供货安装调试完毕

2.质保期：自验收合格之日期3年。

3.付款方式:本项目全部完成（包含与郑州市公安局执法办案管理中心（区）三级监督管理平台实现对接）并验收通过后，完成支付（具体以财政资金实际到账为准）。

4.投标人所投产品应满足采购人实际办案需要，所投产品的投标人或生产厂家应保证产品质量。针对本项目，投标人需提供相关团队成员，未经采购人同意，项目负责人不得随意更换。

5.售后服务方案：投标人需提供售后服务方案，包含售后服务计划及售后服务人员、服务响应时间等。

6.投标人应承诺本次所采购的办案中心管理系统需与郑州市公安局执法办案管理中心（区）三级监督管理平台实现对接，如果中标后，未能实现对接，投标人应承担相应的法律后果，并赔偿采购人由此带来的一切损失。投标人应提供承诺函（盖单位公章，且法定代表人签字或盖章），格式自拟，未提供的按照投标无效处理。

- 7.验收标准：货物到场后，需要进行到货开箱验收，设备箱内必须有合格证、装箱单等厂家相关单证；设备安装调试完毕后，须对整个系统进行验收，验收执行国家、省、市或行业现行质量标准。

- 其他要求

- 1.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

- 2.办案中心精细化入出区管理平台 产品为本次采购的核心产品。

- 3.本项目中所投产品名称：会议音箱、专业功放、智能交互会议平板已纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品），应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书扫描件，否则应当认定其投标无效。

- 4.如投标人投标产品适用于国家法律法规强制规定，而本文件未明确要求投标人提供相应证明的，如无证据证明其产品不符合国家规定的，视为产品符合规定；同时，也视为投标人已承诺投标产品符合国家强制规定，否则一切后果由供投标人自负(如投标人对此条有异议，视同其投标文件附有采购人不能接受的条件，投标文件将被拒绝)。

5.对于招标文件明确要求投标人提供第三方检测报告或有效技术证明材料的技术条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的第三方检测报告或有效技术证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足招标文件的技术条款，未按要求提供的，视为该项技术条款不满足；对于招标文件未明确要求投标人提供第三方检测报告或有效证明资料的技术条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担。技术证明材料包括：投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址），或者评标委员会认可的其他客观证据材料。